使用手册

IX550开环 / IXC508闭环

步进电机驱动卡

DSP步进驱动模块

目    录

一、产品简介	2

1.1 概述	2

1.2 特点	2

1.3 应用领域	3

二、电气、机械和环境指标	3

2.1 电气指标	3

2.2 使用环境及参数	3

2.3 产品尺寸图及电机匹配	4

2.4 散热注意事项	4

三、驱动板排针接口和指示灯定义	4

3.1 排针端口定义及说明	4

3.2 串口RS232通讯接口定义	5

3.3 控制信号时序图	6

3.4  LED灯状态指示	6

四、驱动卡拨码开关设定	7

4.1 IX550开环驱动卡拨码功能设定	7

4.2 IXC508闭环驱动卡拨码功能设定	9

五、串口设置及软件使用说明	11

5.1 软件安装	11

5.2 驱动卡串口参数说明	12

六、保护功能	16

七、常见问题	18

7.1 应用中常见问题和处理方法	18

7.2 驱动卡常见问题答用户问答	18

产品保修条款	19

IX550开环 / IXC508闭环

步进电机驱动卡 / DSP步进驱动模块

一、产品简介

1.1 概述

IX550/IXC508是深圳汇升面向医疗、实验室仪器等行业，针对用户自研单片机、ARM控制主板推出的模块化步进电机驱动卡，IX550是开环驱动卡，IXC508是闭环驱动卡。产品采用32位DSP数字硬件方案，内置先进的变电流技术、变频技术、微细分技术、参数自整定技术，有效保证驱动卡发热小，电机振动低、噪音低、运行平稳。本驱动卡有效解决了专用步进驱动芯片的发热高、电机振动大、噪音大、大小步问题，具有极高性价比。

IX550/IXC508是排针管脚设计步进驱动模块，提供多达29路输入/输出针脚定义，充分满足供电、调细分、调电流、脉冲输入、电机输出、编码器信号输入等功能需求。排针有立式、卧式两种形式供选择，用户只需在PCBA主板上留出排针位置，即可将驱动卡焊接或插在对应母座上。同时可提供驱动卡布板封装文件，方便用户的PCBA主板布板使用。

IX550/IXC508步进驱动卡提供200~51200内任意细分设置，IX550支持0.1-5.0A内任意峰值电流设置，可驱动20-60规格开环步进电机；IXC508支持300-5000线编码器，0.1-6.0A电流，可驱动20-60规格闭环步进电机。

1.2 特点

●模块化DSP步进电机驱动卡，直接替代专用芯片，简化用户驱动硬件设计布板；

●体积小、发热低，电机运行平稳、底噪低温静音；

●29PIN排针管脚定义，立式、卧式两种选择，PCB尺寸仅38mmX57mm；

●3.3V控制信号，直接与用户自研主板匹配；

●细分设定范围200-51200；

●IX550开环驱动卡电流0.1A-5.0A；IXC508闭环驱动卡电流0.1-6.0A；

●内置电机参数自动匹配功能；

●可通过串口连接上位机对驱动卡进行设置或二次开发；

●具有过压、欠压、过流等保护功能；

●报警输出功能；

●开环、闭环功能可选；

1.3 应用领域

特别适合医疗仪器、实验室仪器，以及轴数多、空间小的设备需求。如：化学发光检测仪器、核酸检测自动化仪器、血液分析仪器、尿液分析仪器、固体分析仪器、贴片机、雕刻机、激光照排、舞台灯光等。在用户期望低成本、小体积、低噪声、高平稳的设备应用效果尤佳。

二、电气、机械和环境指标

2.1 电气指标

| 参 数 | IX550/IXC508 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| 连续输出电流 | 0.1 | - | 5.0/6.0 | A |
| 数字供电电压 | --- | 5.0 | --- | Vdc |
| 功能电压（直流） | +12 | +24 | 50 | Vdc |
| 逻辑输入电流 | 2 | 6 | 12 | mA |
| 控制信号接口电平 | - | 3.3 | - | Vdc |
| 步进脉冲频率 | 0 | - | 200 | kHz |
| 输入信号最小脉冲宽度 | 1.5 | - | - | uS |
| 绝缘电阻 | 500 | - | - | MΩ |

2.2 使用环境及参数

| 冷却方式 |  | 自然冷却或强制风冷 |
| --- | --- | --- |
| 使用环境 | 场合 | 不能放在其它发热的设备旁，要避免粉尘、油雾、腐蚀性气体，湿度太大及强振动场所，禁止有可燃气体和导电灰尘； |
|  | 温度 | -10℃ ～ +50℃ |
|  | 湿度 | 40 ～ 90%RH |
|  | 振动 | 10 ～ 55Hz／0.15mm |
| 保存温度 |  | -20℃ ～ +60℃ |
| 使用海拔 |  | ≤1000m |
| 重量 |  | 约100g |

2.3 产品尺寸图及电机匹配

IX550/IXC508驱动卡采用29PIN插针式管脚，提供立式、卧式两种插针结构。

图1  IX550/IXC508驱动器外形尺寸图

2.4 散热注意事项

驱动卡的可靠工作环境温度通常在-10℃ ~ 50℃以内。驱动卡工作时正常温度为60℃以内，电机工作时正常温度为80℃以内。

使用时建议选择自动半流，以降低驱动卡和电机在待机状态时的发热。

必要时可考虑靠近驱动卡处安装风扇，强制散热，保证驱动卡工作在可靠温度范围内。

三、驱动板排针接口和指示灯定义

3.1 排针端口定义及说明

| 引脚序号 | 定义 | 功能说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 控制数字电源的负极，与功率地PGND 连通 |
| 2 | 5Vdc | 预留，标准PCB内部自带5V电压产生电路，控制数字电源的正极，直流5V，需求电流400mA，给驱动板内部元器件供电 |
| 3 | TXD | 串口RS232 的TX 端，发送端，3.3V TTL信号电平 |
| 4 | PUL | 脉冲模式下，为脉冲信号输入端口，3.3V TTL信号电平 IO自发脉冲模式下，为启停控制端口 |
| 5 | RXD | 串口RS232 的RX 端，接收端，3.3V TTL 信号电平 |
| 6 | DIR | 方向信号输入端，3.3V TTL 信号电平，电平变化时电机反向运行 |
| 7 | 485CS | RS485预留端口，给485总线控制时RS485 片选信号用，3.3V TTL 信号电平 |
| 8 | ENA | 使能（脱机）信号输入端，3.3V TTL信号电平，高电平电机锁轴（默认），锁轴状态接收脉冲；低电平时松轴，此时不接收脉冲 |
| 9 | HALLU | 预留霍尔U信号端口，3.3V TTL信号电平 |
| 10 | QEPEA | IXC508有效，编码器EA信号接收端口，3.3V TTL信号电平 |
| 11 | HALLV | 预留霍尔V信号端口，3.3V TTL信号电平 |
| 12 | QEPEB | IXC508有效，编码器EB信号接收端口，3.3V TTL信号电平 |
| 13 | HALLW | 预留霍尔W信号端口，3.3V TTL信号电平 |
| 14 | QEPEZ | IXC508有效，编码器EZ信号接收端口，3.3V TTL信号电平，默认1000线 |
| 15 | ALM | 报警输出端口，当发生故障后，输出电平发生反向，3.3V TTL信号电平 |
| 16 | AIN | 预留，给模拟量输入控制用，模拟量输入电压0-5V |
| 17 | BK | 电机刹车控制逻辑信号，3.3V 的TTL 信号电平 |
| 18/20 | +VDC | 功率电源输入正极，直流12-50Vdc，推荐24Vdc，需要一个容值100uF-470uF、耐压63V 以上的电解电容。 |
| 19 | 预留 | 12V或15V |
| 21/22 | A+ | 接电机绕组A+相 |
| 23/24 | A- | 接电机绕组A-相 |
| 25/26 | B+ | 接电机绕组B+相 |
| 27/28 | B- | 接电机绕组B-相 |
| 29 | PGND | 功率电源负极 |

3.2 串口RS232通讯接口定义

如需要使用串口调试功能，可以通过USB串口线或STU调试器连接PC机（禁止带电插拔）。通过ProTuner调试软件可进行驱动卡功能和参数设置，如所需要的细分和电流值、有效沿、单双脉冲等。

| 引脚号 | 定义 | 名称 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | +5V | 5V电源正端 | 仅供外部STU |
| 2 | TXD | RS232发送端 |  |
| 3 | RXD | RS232接收端 |  |
| 4 | GND | 5V电源地 | 0V |
| 5-8 | NC | 空置 |  |

3.3 控制信号时序图

为了避免一些误动作和偏差，PUL-、DIR-和ENA-应满足一定要求，如下图所示：

t2

t4

t1

t3

t2

PUL

DIR

ENA

>1us

>1us

>5us

高电平高于3.5V

高电平高于3.5V

低电平低于0.5V

低电平低于0.5V

图3  控制信号时序图

注释：

1）t1：ENA（使能信号）应提前DIR至少5μs，确定为高。一般情况下建议悬空即可；

2）t2：DIR至少提前PUL下降沿2μs确定其状态高或低；

3）t3：脉冲宽度至少不小于2μs；

4）t4：低电平宽度不小于2μs。

3.4  LED灯状态指示

蓝色LED为电源指示灯和信号指示灯，当驱动卡接通电源时，蓝色LED常亮；当有脉冲信号输入时，蓝色LED闪烁；当驱动卡切断电源时，蓝色LED熄灭。

红色LED为故障指示灯，当出现故障时，该指示灯以3秒钟为周期循环闪烁；当故障被用户清除时，红色LED常灭。红色LED 在3 秒钟内闪烁次数代表不同的故障信息，具体关系如下表所示：

| 序号 | 闪烁次数 | 红色LED闪烁波形 | 故障说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 |  | 过流或相间短路故障 |
| 2 | 2 |  | 过压故障，电压高于35Vdc 保护，驱动卡瞬间可承受40Vdc电压 |
| 3 | 3 |  | 欠压保护，电压低于10Vdc 欠压保护(预留) |
| 4 | 4 |  | 缺相保护，电机线断开、无电机报警（预留） |
| 5 | 7 |  | 编码器错误报警或超差报警 |
| 6 | 9 |  | 运放报错或采样电压错误 |

四、驱动卡拨码开关设定

4.1 IX550开环驱动卡拨码功能设定

IX550开环步进驱动卡自带10位拨码，用以设置电流大小、细分精度（电子齿轮比），SW1-SW4为电流设定端口，SW5-SW8为细分设置端口。

细分设定

电流设定

控制模式

选择

滤波

选择

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.1.1  IX550开环驱动卡电流设定（IXC508无效）

| 输出峰值电流 | 输出均值电流 | SW1 | SW2 | SW3 | SW4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Default 0.84A | 0.6A | ON | ON | ON | ON |
| 1.12A | 0.80A | OFF | ON | ON | ON |
| 1.40A | 1.00A | ON | OFF | ON | ON |
| 1.68A | 1.20A | OFF | OFF | ON | ON |
| 1.96A | 1.40A | ON | ON | OFF | ON |
| 2.24A | 1.60A | OFF | ON | OFF | ON |
| 2.52A | 1.80A | ON | OFF | OFF | ON |
| 2.80A | 2.00A | OFF | OFF | OFF | ON |
| 3.08A | 2.20A | ON | ON | ON | OFF |
| 3.36A | 2.40A | OFF | ON | ON | OFF |
| 3.64A | 2.60A | ON | OFF | ON | OFF |
| 3.92A | 2.80A | OFF | OFF | ON | OFF |
| 4.20A | 3.00A | ON | ON | OFF | OFF |
| 4.50A | 3.20A | OFF | ON | OFF | OFF |
| 4.76A | 3.40A | ON | OFF | OFF | OFF |
| 5.00A | 3.50A | OFF | OFF | OFF | OFF |

注：当SW1-SW4为ON时，可通过串口设置0.1-5.0A内的任意峰值电流。注意步进电机标称电流，与驱动卡输出均值电流对应。

4.1.2 静止（静态）电流设定

当脉冲停止给定后约0.2秒左右电流自动减至一半左右（实际值的60％），电机和驱动器发热量理论上减至36％。

4.1.3  IX550开环驱动卡细分拨码设定

| Pulse/rev | 细分 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | IO/RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Default（200） | 1 | ON | ON | ON | ON | 10 |
| 400 | 2 | OFF | ON | ON | ON | 20 |
| 800 | 4 | ON | OFF | ON | ON | 30 |
| 1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON | 40 |
| 3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON | 50 |
| 6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON | 60 |
| 12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON | 80 |
| 25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON | 100 |
| 1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF | 120 |
| 2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF | 150 |
| 4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF | 200 |
| 8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF | 250 |
| 10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF | 300 |
| 20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF | 350 |
| 40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF | 450 |
| 51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF | 800 |

注：当SW5-SW8为ON时，可通过串口设置1-256内的任意细分值，对应每转脉冲数200-51200Pulse。

4.1.4 IX550开环驱动卡功能设置

| Pulse/rev | 功能定义 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW9 | 脉冲模式或IO自发脉冲模式选择 | OFF | 脉冲控制模式，接受上位机脉冲控制 |
|  |  | ON | 自发脉冲模式：IO控制启停、拨码设置速度模式 |
| SW10 | 滤波模式 | OFF | 4ms滤波时间，高响应模式 |
|  |  | ON | 10ms滤波时间，低振动模式 |

4.1.5  IX550开环驱动卡参数自整定功能

驱动卡在上电200ms 以内便可自动完成电机参数和内部调节参数的自整定；在电机、供电电压等条件发生变化时请进行一次自整定，否则，电机可能会运行异常。注意此时不能输入脉冲，方向信号不变化、使能信号不接入。

4.2 IXC508闭环驱动卡拨码功能设定

运行

模式

选择

开环

闭环

选择

正转

反转

选择

细分设定

电机选择

预留

| SW1 | SW2 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | SW7 | SW8 | SW9 | SW10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

4.2.1  IXC508闭环驱动卡闭环电机选择（IX550无效）

| 电机规格 | SW1 | SW2 |
| --- | --- | --- |
| 28闭环 | ON | ON |
| 42闭环 | OFF | ON |
| 57闭环 | ON | OFF |

4.2.2  IX508闭环驱动卡细分设定/IO内部自发脉冲设定

| Pulse/rev | 细分 | SW3 | SW4 | SW5 | SW6 | IO/RPM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Default（200） | 1 | ON | ON | ON | ON |  |
| 400 | 2 | OFF | ON | ON | ON |  |
| 800 | 4 | ON | OFF | ON | ON |  |
| 1600 | 8 | OFF | OFF | ON | ON |  |
| 3200 | 16 | ON | ON | OFF | ON |  |
| 6400 | 32 | OFF | ON | OFF | ON |  |
| 12800 | 6 | ON | OFF | OFF | ON |  |
| 25600 | 128 | OFF | OFF | OFF | ON |  |
| 1000 | 5 | ON | ON | ON | OFF |  |
| 2000 | 10 | OFF | ON | ON | OFF |  |
| 4000 | 20 | ON | OFF | ON | OFF |  |
| 8000 | 40 | OFF | OFF | ON | OFF |  |
| 10000 | 50 | ON | ON | OFF | OFF |  |
| 20000 | 100 | OFF | ON | OFF | OFF |  |
| 40000 | 200 | ON | OFF | OFF | OFF |  |
| 51200 | 256 | OFF | OFF | OFF | OFF |  |

注：当SW3-SW6为ON时，可通过串口设置1-256内的任意细分值，对应每转脉冲数200-51200Pulse。

4.2.3 IX508闭环驱动卡功能设置

| Pulse/rev | 功能定义 | 状态 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| SW7 | 开环闭环选择 | OFF | 闭环工作模式，默认 |
|  |  | ON | 开环模式 按SW1-SW2对应电机选择电流 |
| SW8 | 方向选择 | OFF | 反转 |
|  |  | ON | 正转 |
| SW9 | 驱动模式选择 | OFF | PM点位模式（响应快、出力大） |
|  |  | ON | FOC矢量模式（振动小） |
| SW10 | 预留 | 无设置 |  |

五、串口设置及软件使用说明

5.1 软件安装

通过串口连接驱动卡与电脑，需要用本公司专用通讯连接线T-USB-NINIUSB-Pin8，以及专用调试软件ProTuner。

将ProTuner软件压缩包解压缩后，执行setup安装程序，安装完成后打开硬盘中对应安装程序文件夹，将压缩包中的“configdata.csv文件”复制到安装盘文件夹中，替换原有的“configdata文件”，即完成ProTuner软件安装。

将驱动卡通过USB调试线连接电脑后，打开ProTuner软件，软件首页面将能自动识别调试线对应COM口。

串口号识别正确COM口后，点击“打开串口”按钮，如通讯正常则“上传参数”按钮由灰色变为浮窗按钮；点击“上传参数”按钮，会在列表中依次向下显示驱动卡默认参数数值。

如要修改对应参数数值，在参数值一列修改后，点击界面右上方“保存参数”按钮，即完成修改参数保存至驱动卡。此时给驱动卡重新上电、重新读取参数，可查看设置是否保存成功。（注意在读取参数、修改参数、保存参数过程中，不能对驱动卡进行任何控制操作）

5.2 驱动卡串口参数说明

| 序号 | 参数名称 | 值的范围 | 寄存器说明 | 对应地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 峰值电流 | 0～6000 | mA，1A=1000mA，拨码在Default档可修改电流 | 0x00 |
| 1 | 细分数 | 200～51200 | Pulse/rev，1细分对应200脉冲，拨码在Default档可修改细分 | 0x01 |
| 2 | 开环待机时间 | 500～10000 | 开环驱动器进入待机的时间,单位：ms；闭环不需要 | 0x02 |
| 3 | 开环待机电流百分比 | 0～100 | 单位：% | 0x03 |
| 4 | 拨码状态 | 0～65535 | 只读，不可修改 | 0x04 |
| 5 | 输出口1功能位选择 | 0～1 | 0:报警输出 1：到位输出，默认报警输出，到位输出需定制 | 0x05 |
| 6 | 使能电平 | 0～1 | 0:高电平使能 1：低电平使能 默认高电平使能 | 0x06 |
| 7 | 不使能时电机动作 | 0～1 | 0:电机不锁 1：电机锁轴 | 0x07 |
| 8 | 输出口1组态设置 | 0～1 | 0:常闭（低阻）1:常开（高阻） | 0x08 |
| 9 | FIR滤波使能 | 0～1 | 0-不使能 1-使能 | 0x09 |
| 10 | 滤波时间 | 100～25600 | 设定滤波器的滤波时间：us | 0x0a |
| 11 | 编码器反馈位置 | 0～65535 | 只读，闭环使用 | 0x0b |
| 12 | 开环上电电流软启动时间 | 0～65535 | 为减小电机上电和使能时转子的振动。单位：1=50us | 0x0c |
| 13 | 开环电流环自整使能 | 0～1 | 电流环PI上电自动整定功能： 0：不使能 1：使能 | 0x0d |
| 14 | 混合伺服模式查看 | 0～10 | 只读，闭环有效 | 0x0e |
| 15 | 电流环Kp | 1～32767 | 在自整定为不使能时可修改。参数值小，对改善电机振动有效；参数值大，电机刚性大。 | 0x0f |
| 16 | 电流环Ki | 0～32767 | 在自整定为不使能时可修改。参数值小，对改善电机振动有效；参数值大，电机刚性大。 | 0x10 |
| 17 | 预留 |  |  | 0x11 |
| 18 | 波特率选择 | 0~65535 | 96表示9600,384表示38400 | 0x12 |
| 19 | 带宽设置 | 0～500 | KHz（0：不设置带宽） | 0x13 |
| 20 | 电机电阻 | 0～32767 | ohm | 0x14 |
| 21 | 电机电感 | 0～32767 | mh | 0x15 |
| 24 | 混合伺服开闭环控制选择 | 0～2 | 0：拨码选择闭环有效） 1：开环模式 2：闭环模式（ | 0x18 |
| 25 | 混合伺服控制模式 | 0～10 | 0：拨码选择（闭环有效） 1：Lead 2：PM 3：FOC | 0x19 |
| 26 | 混合伺服锁轴电流 | 0～100 | % (闭环有效) | 0x1a |
| 27 | 混合伺服电流环增益调整 | 0～100 | % (闭环有效) | 0x1b |
| 28 | 混合伺服编码器带宽 | 0～500 | KHZ（0：不设置带宽） （闭环有效） | 0x1c |
| 29 | 混合伺服编码器线数 | 200～65535 | 闭环有效 | 0x1d |
| 30 | 混合伺服位置超差报警值 | 1～65535 | 1000表示90度 | 0x1e |
| 31 | 设备ID号 | 0～100 | 闭环有效 | 0x1f |
| 35 | 混合伺服FOC位置环Kp | 0～32766 | 闭环有效 | 0x23 |
| 36 | 混合伺服FOC位置环Ki | 0～32766 | 闭环有效 | 0x24 |
| 37 | 混合伺服FOC位置环刚性 | 0～32766 | 闭环有效 | 0x25 |
| 38 | 混合伺服FOC位置环Kaff | 0～32766 | 闭环有效 | 0x26 |
| 39 | 输入脉冲总数L | 0～65535 | 只读，接收的外部脉冲个数，L低位，当接收脉冲数低于65535时，只读L低位数；高于65535时溢出到40号H高位。写入1清除计数器 | 0x27 |
| 40 | 输入脉冲总数H | 0～65535 | 只读，接收的外部脉冲个数，H高位，是L低位溢出的数值。驱动卡收到总脉冲数=Hx65535+L。写入1清除计数器 | 0x28 |
| 44 | 混合伺服速度环Kaff | 0～32766 | 闭环有效 | 0x2c |
| 46 | 混合伺服速度环Kp | 0～32766 | 闭环有效 | 0x2e |
| 47 | 混合伺服速度环Ki | 0～32766 | 闭环有效 | 0x2f |
| 48 | 母线电压 | 0～1000 | 返回母线电压，10表示1V | 0x30 |
| 49 | 单双脉冲选择 | 0/1 | 0:脉冲加方向，1:双脉冲 | 0x31 |
| 50 | 脉冲沿选择 | 0/1 | 0:上升沿，1:下降沿 | 0x32 |
| 51 | 电机运行方向 | 0/1 | 0：CW 1：CCW | 0x33 |
| 53 | 到位信号输出阻态 | 0/1 | 0：低阻（低有效） 1：高阻（高有效） | 0x33 |
| 56 | 故障检测选择 | 0～65535 | 不开放 | 0x38 |
| 57 | 允许使能信号清故障选择 | 0/1 | 0:不允许 1:允许；有使能信号接入时，可以清除驱动器报警故障， 驱动器无需重新上电 | 0x39 |
| 58 | 使能信号电流软启动时间 | 0～65535 | 单位:1代表50us | 0x3a |
| 59 | 电机类型选择 | 0～65535 | 无 | 0x3b |
| 83 | 上电是否左右摆动 | 0/1 | 0:无动作 1:左右摆动 | 0x53 |
| 85 | 到位门限脉冲数 | 0~65535 | 无 | 0x55 |
| 93 | 清除故障 | 0/1 | 写1清除故障 | 0x5d |
| 104 | 混合伺服第一停止参数时间 | 0~65535 | 单位:1 代表50us | 0x68 |
| 105 | 混合伺服第二停止参数时间 | 0~65535 | 单位:1 代表50us | 0x69 |
| 106 | 混合伺服积分停止参数时间 | 0~65535 | 单位:1 代表50us | 0x6a |
| 107 | 混合伺服第一停止参数百分比 | 0~100 | 单位：% | 0x6b |
| 108 | 混合伺服第二停止参数百分比 | 0~100 | 单位：% | 0x6c |
| 109 | 混合伺服到位时噪声消除阀值 | 0~200 | 无 | 0x6d |
| 110 | 混合伺服到位时位置消抖阀值 | 0~200 | 无 | 0x6e |
| 111 | 混合伺服速度环积分最大输出 | 0~100 | 单位：% | 0x6f |
| 112 | 混合伺服位置环积分最大输出 | 0~100 | 单位：% | 0x70 |
| 113 | 混合伺服PM 位置环Kvff | 0～32766 | 无 | 0x71 |
| 114 | 混合伺服FOC 位置环高速刚性 | 0～32766 | 无 | 0x72 |
| 115 | 当前报警值 | 0～32766 | 报警定义查询相关文档 | 0x73 |
| 124 | 混合伺服停止刚性 选择 | 0～1 | 0：打开1:关闭（PM 模式有效） | 0x7c |
| 125 | 混合伺服速度环 高速Ki | 0～32766 | PM模式有效 | 0x7d |
| 126 | 减噪使能 | 0～1 | 0：关闭 1:打开 | 0x7e |
| 127 | 是否设置为 锁螺丝机器 | 0～1 | 0：关闭 1:打开 | 0x7f |
| 128 | 锁螺丝 机器参数1 | 0～100 | 10代表1 | 0x80 |
| 129 | 电机种类 | 0～10 | 无 | 0x81 |
| 130 | 混合伺服PM 位置环Kp | 0～32766 | 无 | 0x82 |
| 131 | 混合伺服Lead 位置环Kp | 0～32766 | 无 | 0x83 |
| 132 | 混合伺服Lead位置环刚性 | 0～32766 | 无 | 0x84 |
| 133 | 混合伺服Lead 位置环Kvff | 0～32766 | 无 | 0x85 |
| 134 | 抱闸使能 | 0～1 | 0：不使能 1:使能 | 0x86 |
| 135 | 电机法兰默认档选择 | 0～1000 | 闭环用 | 0x87 |
| 136 | IO控制模式 | 0～1 | 0：定速 1:定长 | 0x88 |
| 137 | 混合伺服模式5 位置环Kp | 0～32768 |  | 0x89 |
| 138 | 混合伺服模式5 位置环Ki | 0～32768 |  | 0x8a |
| 139 | 混合伺服模式5 位置环刚性 | 0～32768 |  | 0x8b |
| 140 | 混合伺服模式5 位置环Kvff | 0～32768 |  | 0x8c |
| 144 | 运行类型 | 0～10 | 特殊功能 0：高响应 1:低振动 | 0x90 |
| 145 | 型号选择 | 0～10 | 特殊功能 0：4.5A 1:6A 2:8A 仅限开环使用且需硬件支持 | 0x91 |
| 146 | 脉冲控制方式 | 0～10 | 0：脉冲+方向 1:IO控制 2:AI控制 | 0x92 |
| 150 | 开环模式电流百分比 | 0～100 | % | 0x96 |
| 151 | AI模式下参数调整 | 0～2000 | 拨码选择为AI电位器控制模式，当细分拨码设定在default档时可设置任意速度。该功能为模拟量调速模式。 | 0x97 |
| 152 | IO模式下速度调整 | 0～2000 | 拨码选择为IO自发脉冲控制模式，当细分拨码设定在default档时可设置任意速度。该功能为IO触发控制模式。 | 0x98 |

六、保护功能

1）过压保护

IX550/IXC508步进驱动卡当输入电压高于52Vdc时，驱动器会停止工作。此时必须排除故障，重新上电复位。

2）欠压保护

当输入电压低于10Vdc时，驱动器会停止工作。此时必须排除故障，重新上电复位。

3）过流保护

当发生过流故障时，驱动器会停止工作。此时必须排出故障，重新上电复位。

- 注意：由于驱动卡不具备电源正负极反接保护功能，因此，上电前请再次确认电源正负极接线正确。正负极接反将导致烧坏驱动卡上的保护硬件！

七、常见问题

7.1 应用中常见问题和处理方法

| 现象 | 可能问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- |
| 电机不转 | 电源灯不亮 | 检查供电电路，正常供电 |
|  | 电机轴有力 | 脉冲信号弱，信号电流加大至7-16mA |
|  | 细分太小 | 选对细分 |
|  | 驱动器已保护 | 重新上电 |
|  | 使能信号为低 | 此信号拉高或不接 |
|  | 对控制信号不反应 | 未上电 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 电压过高或过低 | 检查电源 |
|  | 电机或驱动卡损坏 | 更换电机或驱动器 |
| 位置不准 | 信号受干扰 | 排除干扰 |
|  | 屏蔽地未接或未接好 | 可靠接地 |
|  | 电机线有断路 | 检查并接对 |
|  | 细分错误 | 设对细分 |
| 电机加速时堵转 | 加速时间太短 | 加速时间加长 |
|  | 电机扭矩太小 | 选大扭矩电机 |
|  | 电压偏低 | 适当提高电压 |

7.2 驱动卡常见问题答用户问答

1）DSP方案驱动卡有何优点？

● 降低整体发热，并提高电机步距均匀度，从而提高电机运行控制精度。

● 可减少电机振动、噪音，有效提高电机运行平稳性。

● 可有效地减少转矩脉动，提高输出转矩。

● 步进驱动模块化设计，可直接替换专用芯片方案，降低用户驱动硬件、软件开发难度。

2）为什么我的电机只朝一个方向运转？

● 可能方向信号太弱，或接线极性错，或信号电压太高烧坏方向限流电阻。

● 脉冲模式不匹配，信号是脉冲/方向，驱动卡必须设置为此模式。

如出现其它问题请与我公司应用工程师联系。

产品保修条款

1 一年保修期

我公司对其产品的原材料和工艺缺陷提供从发货日起一年的质保。在保修期内我公司为有缺陷的产品提供免费维修服务。

2 不属保修之列

● 不恰当的接线，如电源正负极接反和带电拔插；

● 未经许可擅自更改内部器件；

● 超出电气和环境要求使用；

● 环境散热太差；

3 维修流程

请与本公司业务员联系。

4 保修限制

● 我公司产品的保修范围限于产品的器件和工艺（即一致性）。

● 我公司不保证其产品能适合客户的具体用途，因为是否适合还与该用途的技术指标要求和使用条件及环境有关。